莆田市外国语学校班班通采购及安装清单

班班通交互式触摸一体机

| 序号 | 品名 | 主要技术参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式触摸一体机 | 一、整体设计要求： - 内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 - 采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。 - 为便于后期维护及升级，触摸框采用前拆式设计，无需任何工具，即可在不取下一体机的情况下手动拆卸触摸框。 - ★屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果。 - 电源要求：AC 220V±20%，100～240V宽电压。 - ★具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常使用，保证老师课堂教学不受环境影响。 - 信号端子口具有抗静电干扰功能,确保外连设备间的信号稳定及设备安全（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - 机身外壳达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。 - 一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - 整机物理按键前置，具备前置USB接口，适合与推拉式黑板搭配使用，方便拓展其他多媒体应用或给外部设备供电、充电。 - 设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。。 - ★整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 - 整机具备一键黑屏节能功能，在节能待机状态下可实现节能70%以上，并可通过敲击屏幕重新唤醒。 - ★具备单独听功能，在待机黑屏的状态下，可正常播放音频（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - ★内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、自动感光功能、节能功能等整合到同一中控菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可手势滑动切换不同功能模块，方便快捷。 - 支持在整机任意通道画面中通过虚拟触摸旋钮调节喇叭音量、高音、低音，并可一键切换不同环境声音模式，包括教室模式、电影模式、会议模式。 - 支持在整机任意通道画面中通过虚拟触摸旋钮调节屏幕亮度、对比度、色调、锐度，并可一键切换不同屏幕显示模式，包括明亮模式、绚丽模式、柔和模式。 - ★一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - ▲当老师外接笔记本时，设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道，保证老师使用的便捷性（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - ▲自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗; - ★智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - ★黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - 无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 - ★设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - ★整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现十笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。 - ★整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 - 支持定时开关机设定，可设置多组定时开机、关机时间，整机自动执行操作。 - 支持开机自定义：可设置开机默认通道，可选内置PC是否启动，可设置开机后自动进入黑屏待机状态。 - 可设置主动节能功能，主动节能后整机自动启动光感功能，所处通道无信号状态下一分钟自动黑屏，三分钟自动关机。 - 整机支持温度监控功能，可实时监测整机温度值，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 31. ★无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 二、电视系统参数； - ★屏幕尺寸：84英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥5000：1。 - 整机屏幕可视角度≥178°，确保课堂观看效果（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - 图像物理高清分辨率3840×2160 （1:1 Map点对点显示）满足数字超清4要求 - 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - 输入端子:≥3路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥3路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 - 输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出。 - 图像制式：PAL/SECAM - 喇叭输出功率：15瓦x2 - TV多媒体USB至少有1路前置端口。 - 显示屏寿命不低于50000小时。 三、触摸屏参数； - ★采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - ★即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - 书写方式：手指或笔触摸 - 首点响应时间≤8毫秒 - 连续响应时间≤4毫秒 - 触摸有效识别≥5毫米 - 定位精度：±0.5mm - 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 - 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 - 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 - 为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内。 - 红外触摸屏系统通讯端口：USB - 触摸框免驱：支持Windows XP、Windows VISTA、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 - 触摸次数：同一位置6000万次以上 - 红外触摸模组采用自动功率控制[APC]技术，使用寿命达80000小时以上。 四、嵌入式系统参数； - 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 - ★在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 - ★无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具。 - ★无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 - ★支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 - 智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，停止书写后亮度自动恢复，在保护老师视力健康的同时保证显示效果（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 五、内置电脑配置； - ★采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，采用欧式48pin接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 - 处理器：Intel Core i3,主频为四核四线程3.0GHz或以上 - 内存：4G DDR3内存或以上配置 - 硬盘：500G或以上配置 - 内置WiFi：IEEE 802.11n标准 - 内置网卡：10M/100M/1000M - ★具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口。 - ★具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，mini DP 1个或以上。 - 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗 | 1注：含内置电脑 |  |  |
| 2 | 推拉式 黑板 | 1、左右推拉结构(内置轨道,外框和轨道一体化设计正吊轨设计上面8个钢注轮项目4个尼龙轮)；基本尺寸：外径≥4000*1350MM（可以根据电子白板顶高度），需保证与电子白板物理尺寸有效对接；并可根据学校实际情况进行调整；支持电子白板居中、居左、居右安装方式，有活动的复合黑板可完全遮挡、保护电子白板；活动黑板保护电子白板后可锁定位置；使用寿命：面板正常使用寿命≥10年。 2、书写面材质材料采用淀川烤漆板板面基板厚度≥0.3 mm,涂层硬度≥3（莫氏），表面粗糙度≤12微米。涂层采用丙烯酸树脂漆；表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接，有效保护学生视力。 3、内芯材料：采用防潮、吸音高强度蜂窝纸板或泡沫板或瓦楞纸板，厚度≥15mm； 4、背板：材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm； 5、光泽度：光泽度≤6%，没有明显眩光； 6、黑板橡胶刷：采用优质橡胶刷安置在移动黑板下方两侧，方便粉笔灰尘的清洁； 7.粉笔灰盒：粉笔灰盒2个，安装在绿板外框下方，存储橡胶刷清扫的粉笔末，可以拆卸，清洁方便，实用性好；粉笔灰盒采用抗疲劳ABS工程塑料，模具一次成型； 8.缓冲垫：黑板边框内部2侧必须安装缓冲垫，每侧安装数目≥2个； 9. 滑轮：每块活动绿板上边均匀分布安装优质吊滑轮。 10.边框材料：高级亚光香槟色铝合金，采用900mm×65mm，局部壁厚≥1.2mm；连接可靠牢固，接缝平整、光滑； - 11.包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，模具成型； 12、走线路由：边框设计必须考虑白板USB线的走线路由，预留出线孔； - 13安全性：应用便捷；统一锁，统一钥匙，一把钥匙开所有的锁； 14：易维护性：内嵌的电子白板可直接拆除进行维护,无需复合黑板的整体拆除,黑板边框根据白板尺寸预留固定位置方便白板的安装和固定；容易维护。 | 1 |  |  |
| 3 | 高拍仪 | 硬件： 1、图像传感器：1/2.5英寸CMOS专业图像传感器 2、图像像素：≥500万像素 3、支持幅面：A3至A4间任意大小 4、输出格式：MJPG，YUV。 5、自动光圈,自动白平衡，支持幅面的90度旋转 ★7、灵活的结构设计，主臂可180度旋转，高度可调至A3至A4幅面，摄像臂可左右各旋转90度。 8、光源： LED补光灯，带开关控制 ★9、内置电脑锁,安全防盗 10、扫描图片格式：JPG，TIF，PNG，BMP 11、录像格式： AVI ★12、接口：USB2.0 DC接口 供电可选择DC或者USB增加机器使用寿命 软件部分：1.实时批注，多种文字图形等工具选择。 2.多分辨率选择，支持高速/高质视频模式，可调节1:1显示/适应屏幕，显示比例一键选择。 3.自动调整白平衡，自动调整曝光动态。可以动态即时旋转，能在视频显示的同时进行亮度、对比度、饱和度的调整修正。 4.对比教学功能2、3、4分屏，可以同时打开多个图像 5.拍照，支持多种图片格式，默认为JPG格式，可修改存储路径，可按时间命名或自定义文件名。可设置彩色、黑白、灰度模式，自动纠斜，亮度、曝光、对比度等图像设置，自动降噪。 6.屏幕录像，一键录制指定屏幕范围的所有信息，方便制作教学视频。 7.所展示材料实时生成电子卷宗；可以控制管理影像传输 ★8. 配套软件具有课件制作扫描和管理功能。支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描，速度可设；支持局部画面扫描，支持多个图片一键装订成册并自带阅读，文字识别，ppt、word图像视频一键导入功能，配套软片一键转换成PDF文件。 9.快速抓图功能，轻松捕获实时视频图片，插入到文档等应用中。 10.支持滚动鼠标滑轮实现图像20%-999%缩放，可进行视频实时的放大和缩小 11.邮件功能：扫描存盘之影像可经由电子邮件软件E-mail至他方。 12.PDF保存：扫描的任何文档都可以直接合并保存为PDF或TIFF文件。 ★13.高速扫描：1秒/张，可进行手动扫描和定时自动扫描，自定义设置图像存储路径。可自动连拍，识别纸张后自动拍摄非人工设置间隔时间拍摄。14、配套产品资质有（3C认证、ISO9001、ISO14001） | 1 |  |  |
| 4 | 钢制讲台桌 | 讲台选用优质冷轧钢板（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，表面经去尘、除油、陶化上膜（陶化膜为纳米级非结晶氧化锆系皮膜，能与涂膜产生更细腻紧贴的联结，有着更强的附着能力，工艺清洁环保）后采用瑞士金马喷枪自动静电喷塑处理、光洁度好，塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、美观大方。造型设计以人为本，边角圆弧过渡，无尖锐，可以防止碰伤学生。 规格：长≥1120mm，宽≥700mm，高≥900mm（为满足教师实施多媒体教学、常规教学的需要，讲台大小尺寸根据投标文件及场地空间来定制）。 ◆设计特点 一、显示器的结构： 讲台上安放显示器的结构有极具独到的设计特点： 1、支持17-21.5寸液晶显示器安装，显示器固定角度为11度，老师可根据自己的身高在11-55度之间任意调节，显示器是往上调节，方便老师观看使用。 2、显示器玻璃为汽车钢化玻璃，安全性高；玻璃具有更大的承载能力。 二、讲台采用上下分体设计，方便搬运及装卸。 三、检修门设计—讲台后检修门采用百叶窗门设计，通风散热。 四、讲台配设备调试门（前门），电脑主机和光驱开关门一张，方便老师在不用打开下柜时操作及使用。 五、讲台内所有锁钥匙通用，标配4把钥匙，方便钥匙管理 六、关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高 七、支持中控，主机，DVD，功放音箱，实物展台等安装，并可支持现今市面上任意一款实物展台安装。 八、讲台配备漏电保护开关及防静电接地装置，老师使用更安全。 九、讲台采用钢木结合，高贵大方，采用实木扶手，方便使用者扶握。 | 1 |  |  |
| 5 | 2.4G无线有源音箱 | 1、额定输出功率2*30W 2、两单元二分频无源全频扬声器，一只号角高音单元搭配一只低音单元组成 3、频率响应 20Hz～18KHz -3dB～+1dB 4、输入灵敏度:线路 500mV 话筒 15mV 5、信噪比(话筒关闭,音调平直)：80dB ( A计权) 6、蓝牙载波频率：2400 - 2482 MHz 7、采用高能锂电池，可反复冲电，电脑USB接口充电方式非常方便 ，使用时间大于10小时. 8、工作电压：聚合物锂电池3.7 V 9、蓝牙接收距离： 15米 10、外置2.4G无线接收系统；配2.4G无线话筒、 话筒采用高能锂电池，可反复冲电，带液晶显示屏，可显示电池电量，话筒音量； 11、满足正常教学的需求 | 1 |  |  |
| 6 | 2.4G无线话筒 | 1、2.4G无线话筒 2、最大使用距离20M 3、最大偏移度±15KHz水平限制 4、射频稳定度0.005%(at25c) 5、话筒采用高能锂电池，可反复冲电，带液晶显示屏，可显示电池电量，话筒音量 6、满足正常教学的需求 | 1 |  |  |
| 7 | 安装 | 1.5mm2电源线、空气开关、电源插座（讲台内底座安装一个五孔86盒插座、一个多孔插排）、网线、视音频线、VGA线、PVC管、PVC线槽、30×100mm金属线槽（一间教室约用4米）、线材和辅材。设备安装集成的人工费用 | 1 |  |  |